| № п/п | Наименование | Характеристики | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф витрина 4-х дверный | Габаритные размеры: 900×435×2200 мм. Основой изделия является корпус с четырьмя полками внутри, предназначенный для хранения и демонстрации документов, книг, папок и других материалов. Шкаф закрывается четырьмя вкладными дверями, которые обеспечивают защиту содержимого от пыли и постороннего доступа, а также позволяют визуально оценить находящиеся внутри предметы. Конструкция опирается на ножки, которые придают изделию устойчивость и предотвращают повреждение напольного покрытия. Увеличенная высота шкафа (2200 мм) позволяет максимально эффективно использовать вертикальное пространство помещения. Корпус выполнен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм, цвет «Алюминий». Внутри шкафа расположены четыре полки из ЛДСП толщиной 22 мм, цвет «Ясень Шимо светлый/Ясень Шимо темный». Все материалы соответствуют классу эмиссии формальдегида Е1, что подтверждает их экологическую безопасность. Поверхности устойчивы к истиранию, воздействию влаги и бытовых загрязнений, легко очищаются влажной тканью. Двери — вкладные, изготовлены из матового стекла в рамке цвета «Алюминий». Навешены на петли вкладные H102C02/0112 с углом открывания 105°. На каждой двери установлена ручка-скоба 128 мм RS002 SC, матовый хром. Опоры — ножки Н-017 060 St светлого цвета, высотой H60 (70). Ножки обеспечивают устойчивость, равномерно распределяют нагрузку и предотвращают повреждение напольного покрытия. Комплектация: — корпус шкафа; — четыре полки из ЛДСП 22 мм; — четыре вкладные двери из матового стекла в алюминиевой рамке с петлями H102C02/0112; — ручки-скобы 128 мм RS002 SC, матовый хром — 4 шт.; — ножки Н-017 060 St — 4 шт.; — крепёж. Изделие относится к серии «Фаварис». Шкаф витрина 4-дверный предназначен для оснащения офисных помещений, учебных аудиторий, лабораторий и других рабочих зон, где требуется не только хранение, но и визуальный обзор содержимого. Благодаря прозрачным дверям из матового стекла, четырём полкам, прочной конструкции и нейтральной цветовой гамме он сочетает в себе функциональность, эстетику и современный дизайн. |  |